Dodatkowe informacje:

UWAGA: Zamawiający rezygnuje z dostarczenia i zamontowania klimatyzacji precyzyjnej w związku z powyższym w  ofercie należy pominąć (niewyceniać) pozycji od nr 69 do nr 78 przedmiaru robót branży sanitarnej

- wykonanie izolacji termicznej dla przewodów centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wody ciepłej i cyrkulacji otulinami z wełny mineralnej lub skalnej z folią aluminiową

- wykonanie izolacji przeciwykropleniowej na przewodach wody zimnej z izolacją powietrzno-szczelną  w adaptowanych pomieszczeniach

- wykonanie przejść p.poż. przewodów przechodzących przez ściany otaczające i stropy adaptowanych pomieszczeń oraz inne strefy p.poż.

Dodatkowe wyjaśnienia:

w związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową należy przyjąć:

- izolacja termiczna przewodów centralnego ogrzewania należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową

- przekładka instalacji co i ct na potrzeby budynku rezonansu demontaż izolacji z odzyskiem izolacji i rur z PP do ponownego wykorzystania

- instalacja skroplin od szafy klimatyzacji precyzyjnej - wykonanie z PCV-U klejone, średnica zgodnie z projektem